04DelFIn.doc

Popis programu mericiho delku fronty predvybranych instrukci.

Program lze spustit na libovolnem procesoru z rady Intel

80x86/88. Jadrem programu je cast operacniho kodu, kterou

program sam modifikuje. Na pocatku je prikazy:

Pocet   EQU     40

REPT    Pocet

inc     DX

ENDM

tato cast naplnena 40 instrukcemi "inc DX". Instrukce "inc DX"

ma delku 1 slabiky. Pred provedenim teto posloupnosti je mj.

vynulovan obsah registru DX instrukci:

xor     DX,DX

Kdyby se vyse uvedena posloupnost instrukci provedla bez dalsich

uprav, obsahoval by registr DX po jejim provedeni hodnotu 40.

Tesne pred provedenim teto posloupnosti je vsak prepsana

instrukci "nop" (No Operation), ktera ma operacni kod 90h.

V tom okamziku je vsak uz fronta predvybranych instrukci

naplnena tolika instrukcemi "inc DX", jaka je delka fronty.

Provedou se instrukce z fronty, zvysuje se DX a fronta se

doplnuje instrukcemi "nop" z pameti. Nakonec DX obsahuje hodnotu

odpovidajici poctu instrukci "inc DX", ktere se vmestnaly do

fronty.

Naplneni fronty instrukcemi "nop" se musi provest jedinou

instrukci, napr. posloupnosti:

mov   AL,90h   ; Do AL vlozime operacni kod instrukce NOP.

mov   DI,OFFSET Konec_1 - 1   ; Adresa posledniho prvku toku.

mov   CX,Pocet ; Do CX zapiseme delku testovaciho prostoru.

std            ; Prostor se bude prepisovat odzadu.

rep   stosb    ; CX-krat opis AL do testovaciho prostoru.

Vlastni prepis provede jedina instrukce "rep stosb". Pred testem

je zakazano preruseni instrukci "cli", protoze by negativne

ovlivnovalo vysledky testu.

Negativne se na vysledcich testu mohou projevit i jine faktory,

napr. rychla vyrovnavaci pamet (CACHE), kterou je potreba pred

takovym testovanim vypnout (je-li v pocitaci zabudovana).