09typprc.doc

Popis programu vypisujiciho typ procesoru a verzi procesoru

podle obsahu registru DX po inicializaci procesoru.

Program lze spustit pouze na pocitacich IBM PC/AT (tj. procesor

alespon 80286 a nelze na PS/2).

Protoze pracuje s obsahem registru DX bezprostredne po

inicializaci - RESETu procesoru, ktery je definovan az od

procesoru 80386 (viz str. 164), nema smysl jej poustet na

procesorech 80286.

Program vyuziva moznosti provest RESET procesoru (viz program

08PrepZp), tento provede a vypise obsah registru DH a DL (viz

str. 165, 194, 219). Registr DH obsahuje typ procesoru a DL jeho

verzi.