10Int0.doc

Popis programu demonstrujiciho nekompatibilitu procesoru 8086 s

vyssimi typy (80286,...) v obsluze INT 0.

INT 0 je preruseni, ktere je generovano po deleni nulou. Rozdil

mezi 8086 a 80286 mj. tkvi v tom, ze 8086 ulozi do zasobniku

adresu ukazujici ZA instrukci, ktera preruseni zpusobila, a

80286 ulozi do zasobniku adresu ukazujici NA instrukci, ktera

preruseni zpusobila (viz str. 22).

Program 10Int0 lze spustit na libovolnem procesoru.

Na procesorech 8086/88 normalne skonci a na vyssich typech se

zacykli do nekonecne smycky. V prvnim pripade je nutno po

skonceni programu stisknout Alt-Ctrl-Del, protoze jinak by

v tabulce prerusovacich vektoru na polozce 0 zustal chybny

ukazatel. Zacykleny program je take nutno ukoncit Ctrl-Alt-Del.