13NedokI.doc

Neco malo o nedokumentovanych instrukcich procesoru Intel.

Existuje nekolik znamych firmou Intel nedokumentovanych

instrukci. Jde o instrukce, ktere sice funguji na existujicich

typech procesoru rady 86, ale programator vyvijejici software,

ktery by mel fungovat i na budoucich typech procesoru, by je

pouzivat asi nemel. Rovnez nekdy nejsou znamy i vedlejsi ucinky

techto instrukci.

Autorovi jsou znamy tyto nedokumentovane instrukce:

Operacni kod      Cinnost

------------      ----------------------------

0D4h immed8  ...  AH := AL div immed8  (AH := podil)

AL := AL mod immed8  (AL := zbytek)

Instrukce ma stejny operacni kod jako AAM.

Od AAM se lisi hodnotou operandu, ktery u AAM

je vzdy prave 10 (viz str. 69 a soubor

OpKody86.doc).

0D5h immed8  ...  AL := ( AH * immed8 ) + AL

AH := 0

Instrukce ma stejny operacni kod jako AAD.

Od AAD se lisi hodnotou operandu, ktery u AAD

je vzdy prave 10.

0D6h         ...  if CF=0 then AL := 0 else AL := 0FFh

0F1h         ...  zpusobi ladici preruseni INT 1 (do zasobniku

ulozi adresu ukazujici ZA tuto instrukci).

Chceme-li nekterou z techto instrukci pouzivat, muzeme si

definovat makro napr.:

nasob    MACRO hodnota

db    0D5h,&hodnota

ENDM

Makro pak pouzivame tak, ze zapiseme jmeno "nasob" a za nej operand:

nasob 7

Prilozeny program 13NedokI demonstruje instrukce 0D4h, 0D5h a

0D6h. Instrukci 0F1h si lze jednoduse overit programem 10int0

(prerusovaci vektor zapsat ne na 0,2 ale na 4,6 a misto "div"

zaradit "db 0F1h").