Ekonomické posouzení

návrhu železničního uzlu Brno s hlavním osobním nádražím

(žst. Brno, hlavní nádraží)

Zpracovatel:

Ing. Jiří Kalčík

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

ULICE

PSČ MĚSTO

Objednatel:

Český a Slovenský dopravní klub

Cejl 48/50

602 00 Brno

Ekonomické posouzení 
návrhu železničního uzlu Brno s hlavním osobním nádražím

Propočet nákladů na přestavbu železničního uzlu Brno je zpracován po jednotlivých částech uzlu, či traťových úsecích v širších vztazích postupné modernizace železniční sítě.

Podrobnost propočtu vycházela z přesnosti podkladových materiálů, které lze rozdělit na 3 úrovně.

- úroveň : Podkladem byla Jednotná železniční mapa se zákresem nového stavu kolejiště, inženýrských objektů (mostů, zdí) a všech zařízení pro cestující. Zde byla použita obvyklá metodika propočtu pro studie proveditelnosti železničních tratí a stanic, rozšířená o položky urbanistických úprav hlavního nádraží.

- úroveň : Podkladem byly předchozí studie, případně řešení trasy ve 3D modelu na podkladech státní mapy odvozené měřítka 1: 10 000 nebo veřejně přístupného leteckého snímkování na www.mapy.cz.

- úroveň : Podkladem byla mapa 1: 25 000, případně studie VRT. Zde byly použity průměrné ceny železničních novostaveb podle konfigurace terénu (zemní tělesa do výšky 15-20m, tunely, estakády)

Výsledné částky byly spočteny pro jednotlivé úseky, jak jsou uvedeny ve výkrese dopravního schématu širších vztahů železničního uzlu Brno.

| Barva ve schématu | Popis úseku | Náklady v mld.Kč | Úroveň přesnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Černá | Průtah ŽUB odb. Hády – Brno hl.n. – Modřice (mimo) | 8,5 | 1 |
| Černá | Odstavné nádraží | 4,5 | 2 |
| Zelená | Severojižní kolejový diametr | 13,0 | 2 |
| Červená | Nákladový průtah a propojení Modřice – Sokolnice | 3,0 | 2 |
| Fialová | 3. kolej Brno hl. n. – Brno-Židenice | 0,5 | 1 |
| Hnědá | Komárov – letiště Tuřany – Ponětovice | 4,0 | 2 |
| Modrá | VRT směr Praha včetně objízdné nákladní trasy | 16,5 | 3 |
| Modrá | VRT směr Přerov (Komárov – Ponětovice) | 4,5 | 2 |
| Fialová | 2. kolej Střelice – Zastávka u Brna | 1,5 | 3 |

Výsledné ceny byly zaokrouhlovány na 0,5 mld. Kč s ohledem na skutečnost, že jde o stavební činnost časově značně náročnou. Během doby výstavby dojde nepochybně ke změnám v jednotlivých cenách, přičemž je nutné upozornit na dva faktory, které budou působit proti sobě:

- Inflace

- Slábnutí monopolu a omezení úniku informací

Oba faktory jsou víceméně závislé na jiných, než čistě odborných skutečnostech. Záleží především na dohodách a úrovni politiků, zda umožní větší, či menší čerpání financí v rámci dané akce. Lze proto očekávat rozptyl vůči uvedeným cenám v rozsahu +/-15%.

Ing. Jiří Kalčík
autorizovaný projektant pro železniční stavby